EVALUATION LOI D'OHM

| Domaine | Compétences | Critères de réussite |
| --- | --- | --- |
| D 1.3 | Exprimer une grandeur dans l’unité adaptée | Je sais accompagner de son unité toute valeur fournie ou calculée. |
|  | Utiliser le calcul littéral | Dans une expression littérale, je sais substituer chaque lettre par sa valeur numérique en utilisant les unités adaptées. |
|  | Passer d’un langage à l’autre | Je sais faire un graphique à partir d’un tableau de mesures. |
| D 4 | Mener un raisonnement logique simple | - Je connais l’effet de l’ajout d’une résistance dans un circuit et sais l’expliquer. - Je sais déterminer la résistance à partir de la caractéristique. |

Explique bien toutes tes démarches par des phrases avec le vocabulaire adapté.

Exercice 1:  Résistance et intensité du courant

Julie dispose d'un circuit constitué d'une lampe et d'un générateur. En ajoutant un résistor de résistance de 33 Ω, elle s'aperçoit que la lampe brille moins.

1-Comment peux-tu l'expliquer ?        L’ajout d’un résistor a baissé l’intensité du courant émit par le générateur       d’où une baisse de la lumière. Cela s’explique par la formule U=R*I. avant l’ajout du résistor la formule était U=I c’est-à-dire que le courant traversant la lampe était le même que celui émit par le générateur sans être diminue par un résistor.

2-Que va-t-il se passer si elle remplace la résistance de 33 Ω par une résistance de 100 Ω ? Justifie.

Si on augmente la valeur de la résistance, la lampe brillera encore moins, car une augmentation de la valeur de la résistance diminue l’intensité du courant par application de la formule U=R*I

Exercice 2 : La loi d’ohm appliquée.

1. Calculer la résistance R d’un résistor traversé par un courant d’intensité I = 5 A et soumis à une tension   U = 220 V.          U=R*I d’où R=U/I = 220/5 = 44ohm

2. Calculer la tension U aux bornes d’un résistor de résistance R = 68 Ω traversé par un courant d’intensité   I = 250 mA.           U=R*I d’où U=68*0,25=17V

3. Calculer l’intensité I qui traverse un résistor de résistance R = 1 kΩ aux bornes duquel règne une tension U = 2 V.                     U=R*I d’où I=U/R = 2/1000 = 2mA

Exercice 4 : Caractéristique d’un dipôle.

On souhaite étudier la caractéristique d’un dipôle. Pour cela, on mesure l’intensité du courant qui traverse le dipôle et la tension à ses bornes.

On relève expérimentalement les valeurs suivantes :

| Intensité du courant (en mA) | 10 | 15.1 | 20 | 25.2 | 30 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tension (en V) | 1.75 | 2.70 | 3.65 | 4.5 | 5.4 | 6.25 |

1- Tracer la caractéristique du dipôle (graphique de la tension aux bornes du dipôle en fonction de l’intensité du courant) sur une feuille de papier millimétré si possible sinon le faire sur le cahier ou une feuille à petits carreaux.

2- Quel type de courbe obtient-on ? Le dipôle étudié est-il un résistor ? Explique.

La courbe que l’on obtient est une droite linéaire, ce qui permet de dire que le dipôle étudié est un résistor car quelque soit la valeur du courant ou de la tension la valeur de la résistance ne change pas et la tension et l’intensité augmente en même temps de façon linéaire

3- Calculer une valeur approchée de la résistance R du dipôle en expliquant ta méthode.

U=R*I d’où R=U/I = 6,25/0,35 = 17,85ohm

Environ le même résultat quelque soit les valeurs prisent dans le tableau ou sur le graphique

Pour rendre ton travail, en cliquant sur le lien sur Moodle, tu devras déposer :

- la photo de ton graphique

- la photo de toutes tes réponses sur ton cahier ou bien  ce  fichier modifié ou un autre.