Correction de l'exercice sur le calcul de la tension maximale et la période sur un oscillogramme

1- Cette tension est:

- variable : les valeurs changent

- alternative : les valeurs positives et négatives se compensent

- périodique : la courbe se répète identique à elle-même dans le temps (on peut identifier un motif)

- sinusoïdale (forme connue de la courbe)

2- La sensibilité verticale correspond à la graduation de l'axe vertical (axe des tensions).

Elle vaut 5 V/div.

3- La tension maximale est la valeur de la tension la plus grande. La déviation maximale est de 2.5 divisions verticales.

Vu qu'une division verticale correspond à 5 V,  on effectue le calcul de proportionnalité suivant:

Umax = 2.5 div  x 5 V/ div = 12.5 V

La tension maximale vaut 12.5 volts.

4- La durée de balayage ou sensibilité horizontale correspond à la graduation de l'axe vertical (axe des temps).

Elle vaut donc 2 ms/div.

5- Pour calculer la période, il faut déterminer un motif et compter le nombre de divisions horizontales pour ce motif. Ici, le motif s'étend sur 4 divisions.

T= 4 div  x 2 ms/div = 8 ms

La période vaut donc 8 millisecondes. ( 8 ms = 0.008 s)

6- Pour calculer la fréquence, on utilise la formule f = 1/ T ( T exprimée en secondes)

f = 1/ 0.008 = 125 Hz.                        La fréquence vaut donc 125 Hertz.